# KALIBRERING AV KCC OCH RÖKGASTEMP CMG

Gäller modeller där Kalibrering kan nås via meny

# NIVÅ SOM ÄR RESERVERAD FÖR DEN PROFESSIONELLA

OBS ! Vid kalibrering måste kaminen vara kall ( mellan 10°C - 40°C ) samt kamindörren helt öppen.

## FÖRFARANDE FÖR ÅTKOMST TILL DEN NIVÅ SOM SKYDDAS AV ETT LÖSENORD:

Tryck samtidigt ˄ och ˅ i 3-4 sekunder tills displayen visar 0000 Med knappen MENU väljer du den fjärde 0 ; och med [–] välj 9 = 0009 Tryck på MENU-knappen i 3-4 sekunder

Bläddra ner till följande undermenyer:

KALIBRERA SMOKE TEMP / T.SMOKE ( Med kamin avstängd och kall )

Det är möjligt att korrigera det värde som röksensorn har upptäckt. Justera röktemperaturen genom att samtidigt trycka på ˄ ˅ eller + och – , röksensorn kommer nu att inta samma temperatur som det elektroniska kortet. Om programvaran motsvarar en tidigare version (utan wifi), så kan man manuellt justera temperaturen med + och – knapparna.

## KALIBRERA KCC

Det är möjligt att kalibrera KCC.

Denna procedur är endast nödvändig när du har ändrat KCC, det elektroniska kortet eller när du har återställt kortet med

funktionen RESTORE i INSTALLER MENU, eller när du har uppdaterat programvaran med hjälp av en USB-nyckel .

## Kalibrering ska utföras när spisen är avstängd och kall. Den omgivande temperaturen måste vara mellan 10 och 40 ° C eftersom det annars kommer att visas ett FELMEDDELANDE.

Proceduren ska utföras på följande sätt:

- koppla bort de 2 silikonslangarna från KCC (svart) //// ELLER öppna kamindörren och ett fönster

- tillgång till menyn

- när du väl är i alternativet KALIBRERING, visas de 2 justeringsparametrarna (foto).

- Tryck samtidigt ˄ och ˅ . Kalibreringsproceduren börjar, vänta tills displayen automatisk återgår från menyn.

- Värdena bör hamna på 100 samt 0.0 eller så nära som möjligt. Om inte så försäkra dig om att kamindörren är helt öppen samt att kaminen är kall och gör sedan om proceduren igen.

Hanteringen av KCC-systemet i den här versionen är annorlunda jämfört med resten av sortimentet: Displayen för KCC kalibreringen är i systemstatus alternativet under huvudmenyn, 2: a sidan:

- Flux Set måste normalt vara vid 0 - acceptabla värden mellan -0,3 och +0,3

- Flux IN måste normalt vara på 100 - acceptabla värden mellan 98 och 102

KALIBRERING är korrigeringsparametern (OFFSET), som inte kan ändras manuellt.