LW9 parametrar

P1	Offset förstärkare/omvandlare	7

P2				0

P3				5,0

P4				60

P5				60

P6	Skruvbroms ?			1

P7				240

P8				1800

P9				0,0

P10				3,0

P11				2,0

P12				5,0

P13				85,0

P14				0

P15	Rökgasfläkt vid startrensning		1800rpm

P16	Rökgasfläkt vid slutrensning		2000rpm

P17	Startrensning			90s

P18	Startladdning			70s

P19	Rensning var			30m

P20	Rensning längd		90s

P21	Fläkthastighet vid rensning		2000g/m

P22	Matningsskruv på vid rensning	700ms

P23	Matningsskruv av ACC 1-2		5600ms

P24	Matningsskruv av ACC 3-4-5		1000ms

P25	Matningsskruv på steg 1		1151ms

P26	Matningsskruv på steg 2		1647ms

P27	Matningsskruv på steg 3		397ms

P28	Matningsskruv på steg 4		517ms

P29	Matningsskruv på steg 5		660ms

P30	rökgasfläkt steg 1		1500g/m

P31	rökgasfläkt steg 2		1600g/m

P32	rökgasfläkt steg 3		1750g/m

P33	rökgasfläkt steg 4		1850g/m

P34	rökgasfläkt steg 5		2000g/m

P35	KCC P1			170

P36	KCC P2			171

P37	KCC P3			172

P38	KCC P4			173

P39	KCC P5			174

Startförlopp

- Check		=	15s

- Initial cleaning	=	90s

- Loading	=	70s

- Wait (börjar glöda)	=	210s

- Ignition 	=	51s

| KALIBRERING AV KCC GIVARE – SKALL GÖRAS I FÖLJANDE FALL: - Byte av KCC tryckgivare - Byte av elektronikkort - Uppdatering av mjukvara - Dålig förbränning |  |
| --- | --- |
|  | 1) ÖPPNA KAMINDÖRREN OCH LÅT DEN STÅ ÖPPEN |
|  | NÄR KAMINEN ÄR AV OCH ‘KALL’ TRYCK PÅ SKÄRM KNAPPARNA ENLIGT FÖLJANDE 2) HÅLL INTRYCKT I 3 SEKUNDER |
|  | 3) INOM 3 SEKUNDER TRYCK PÅ GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 4) INOM 3 SEKUNDER TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR: Off GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 5) INOM 3 SEKUNDER TRYCK PÅ DISPLAYEN VISAR: Off GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 6) VÄNTA: DISPLAYEN VISAR: Wait offset GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 7) VÄNTA: DISPLAYEN VISAR: SET offset GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 8) VÄNTA: DISPLAYEN VISAR: Offset GRÖN LED LAMPA BLINKAR |
|  | 9) VÄNTA: NORMALT STARTLÄGE VISAS PÅ DISPLAYEN DEN GRÖNA LAMPAN SLUTAR ATT BLINKA KALIBRERINGEN ÄR KLAR. |
|  | 10) STÄNG KAMINENS DÖRR |

TARATURA KCC_04